智控大赛高级组细则

最后修订日期：2026.3.27

目录

简介：	2

地图设置：	2

比赛流程：	2

任务设置：	3

计分规则：	4

扣分规则：	4

外界干涉：	5

车辆尺寸限制：	5

硬件限制：	5

额外说明：	5

简介

参赛队伍需要设计并制作一辆小车，读取方格地图中的指示信息，按照一定路径快速行进到终点，同时可以旋转完成若干附加任务。

地图设置

地图为一个白色矩形场地，由黑线分割为若干方格。规定“左上角”的方格为终点，“右下角”的方格为起点。除左上角方格外，每一个方格内有一位数字X（X=0~8）和一个指示方向的箭头（指向上下左右），表示”需要往箭头方向行进X格”。所有的数字均朝上放置。保证从任意一个格子出发，均可以按照指示到达终点。保证从起点开始，严格按照指示行动的路线是最短路径。

每个方格长宽300mm±10mm，线宽5mm±2mm。

比赛流程

准备：比赛开始前，选手调试好小车并向裁判示意，裁判布置好场地后，选手将车搬入场地。可放置位置可以是包含场外和起点格子在内的任何位置，但需保证小车第一个接触到的格子是“右下角”的起点格。从裁判布置场地完成到选手发车，时间不超过30s，原则上发车前选手不能查看场地布置。

开始：小车的水平投影任意部分离开起点格时开始计时。

终止：原则上，小车水平投影完全进入终点格时停止计时。考虑到实现方便，也可以是“小车完全越过终点格与其它格的交界处”时停止计时。（小车从场地外进入终点格不能视为完赛。）

比赛时间为每队10分钟，裁判布置场地的时间不计入。除此之外，如无“不可抗力的特殊情况”不允许暂停计时。每个队伍有三次发车机会，每次发车前场地都会调整。

任务设置

基础任务：小车能够从起点出发，到达终点并停车。

附加任务1：小车能够自行返回起点。允许由人工通过按钮等方式触发。

附加任务2：小车返回起点时能够遵照原有路径。允许由人工通过按钮等方式触发。

附加任务3： 小车运行到终点后，在终点“朝向上方”的边界外一定距离处有一个二维码，二维码大小10*10cm，选手可以自行决定合理的摆放距离与高度（10~40cm之间，不能进入赛道）。二维码包含一个一位数字N，小车识别到后需原地旋转N圈。如果小车不能完成基础任务，该项目得分减10。

图 | 二维码样例

附加任务4：小车运行到终点后，在终点“朝向左边”的边界外一定距离处有一张图片，图片大小15*15cm，选手可以自行决定合理的摆放距离与高度（10~40cm之间，不能进入赛道）。将图片进行分类：动物、人类、水果、枪械，并通过合理渠道进行展示（如屏幕等）。

计分规则

| 项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 基础任务 | 100 |
| 附加任务1 | 20 |
| 附加任务2 | 30 |
| 附加任务3 | 20/10 |
| 附加任务4 | 30/20 |
| 时间加分 | 见下文 |
| 硬件加分 | 见下文 |

时间加分说明：加分St=(200−t)×0.5,其中t为正向路径所用时间。

硬件加分说明：针对自制电路板的情况，依据难度不同，酌情加分，上限50分。

扣分规则：

| 项目 | 描述 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- |
| 距离错误 | 行进距离与指示不同 | -20/次 |
| 方向错误 | 行进方向与指示不同 | -30/次 |
| 出界 | 小车垂直投影离开矩形赛场 | -50/次 |
| 干扰/破坏 | 干扰他人比赛或破坏他人小车 | 酌情扣分或取消比赛资格 |
| 定向编程 | 提前输入赛道信息等投机取巧行为 | 酌情扣分，最高50分 |

距离/方向错误的评判标准，是以小车几何中心的垂直投影判断，如果几何中心的垂直投影在边界上，由裁判定夺或酌情扣分。

外界干涉

在发车/切换任务时，允许选手通过最多五次按钮操作或无线指令进行干涉。其余情况不允许通过任何方式干涉小车运行。

如果使用电脑参与小车控制，参赛人员不允许在运行过程中操作电脑。另外，不对比赛现场的无线环境作出保证。

车辆尺寸限制

小车尺寸应该小于400mm*400mm（水平方向)，高度不限，比赛过程中允许变形伸展，但计时以垂直投影为准。推荐车模大小小于300mm*300mm以减少裁判误判。

硬件限制

不指定车模，可以自行设计车模构型，推荐选用可以全向移动的车模。电路板、电池的来源、尺寸、数量均不作限制。

参赛人数限制

高级组每支队伍至多由5人组成。

额外说明

1、比赛中若小车出现异常状况，可向裁判申请抓车，当次成绩取消。

2、如果出现损坏它队装置、干扰它队正常比赛的情况，对所属队伍酌情扣分或取消成绩。对被干扰的队伍，裁判可自行酌情给予重赛等补偿措施。

3、参赛队伍需自行做好准备工作，比赛现场不提供充电、焊接等条件。

4、得分分值为高优指标，得分越高奖项越高。

5、如对裁判结果有异议，可以保存录像，赛后仲裁。

6、严禁代做、代码交易等情况。一经发现取消参赛资格。

7、最终解释权归自动化创新实践基地所有。